Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

| Nazwa i akronim projektu: SOWA |  | Zleceniodawca: Dr inż. Krzysztof Gierłowski |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-481 |  | Kierownik projektu: Michał Wojciechowski |  | Opiekun projektu: Dr inż. Krzysztof Gierłowski |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP |  | Nr wersji: 1.3 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski |  | Data pierwszego sporządzenia: 28.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 29.01.2025 |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 0.1.0 | Wersja wstępna | Całość | Wiśniewski Oskar, Wojciechowski Michał |  | 28.11.2025 |
| 1.0.0 | Opracowanie całości dokumentu (Etap A) | Całość | Wiśniewski Oskar, Wojciechowski Michał, Fabiński Franciszek, Wiszniewski Mikołaj |  | 31.11.2025 |
| 1.1.0 | Opis produktów etapu B | 2.2, 3 | Wiśniewski Oskar |  | 14.12.2025 |
| 1.2.0 | Opis produktów etapu C | 2.3, 3 | Wojciechowski Michał, Wiszniewski Mikołaj |  | 12.01.2026 |
| 1.2.1 | Rozbudowanie dokumentacji etapu C i usunięcie zbędnych tekstów pomocniczych | 2.3, całość | Wojciechowski Michał |  | 14.01.2026 |
| 1.3.0 | Określenie zakresu dokumentu, uzupełnienie terminologii, załączenie repozytorium Git | 1.2, 1.4, 3 | Wiśniewski Oskar |  | 26.01.2026 |

- Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	2

1.1	Cel dokumentu	2

1.2	Zakres dokumentu	2

1.3	Odbiorcy	2

1.4	Terminologia	2

2	Dokumentacja techniczna projektu	2

2.1	Wizja Systemu (Etap A)	2

2.2	Detekcja Obiektów Ruchomych (Etap B)	4

2.3	Mechanizm Obrotowy (Etap C)	5

3	Załączniki	6

# Wprowadzenie - o dokumencie

## Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

## Zakres dokumentu

Dokument opisuje pracę zespołu w ramach projektu grupowego na obu semestrach. Swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy rozwoju projektu, począwszy od diagramów planujących jego architekturę do demonstracji działania wytwarzanych produktów.

## Odbiorcy

- Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

- Opiekun: dr inż. Krzysztof Gierłowski

- Członkowie zespołu: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski

## Terminologia

- Obiekt ruchomy - cel, który powinien być śledzony przez system. W ogólności jest nim pojazd autonomiczny, wstępnie planowana jest realizacja dla pojazdów wodnych (łodzie) i powietrznych (drony).

- Model – system uczenia maszynowego, który podejmuje z góry określone decyzje na podstawie danych, na których został wytrenowany. W naszym przypadku dotyczy konkretniej modeli bazujących na algorytmie YOLO do detekcji obiektów.

- Inferencja (wnioskowanie) – proces rozumowania, w którym na podstawie zbioru przesłanek wyprowadza się wnioski zgodnie z zasadami logiki lub określonego modelu decyzyjnego.

- Macierz odchyleń - produkt wyjściowy modułu detekcji, każdy wiersz zawiera koordynaty osi X i Y obliczone względem środka ekranu.

# Dokumentacja techniczna projektu

## Wizja Systemu (Etap A)

Produktem części projektowej Wizja Systemu są cztery diagramy: jeden ogólny dla trzech modułów i trzy szczegółowe. Diagram ogólny (poniżej) pokazuje wejścia i wyjścia poszczególnych modułów oraz opisuje ich zadania.

### Moduł Detekcji Obiektów

Moduł służy do przetwarzania obrazu z kamery z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego w celu uzyskania tablicy odchyleń rezultatów detekcji. Decyduje o podziale obrazu na odpowiednie fragmenty, ich inferencji, obliczeniu odchylenia (x, y) wykrytych obiektów od punktu centralnego kamery oraz tworzeniu i przekazaniu ich dalej w formie macierzy. Zarządza on modelem i połączeniem z kamerą, nie decyduje o wyborze obiektu do śledzenia. Początkowo detekcja będzie realizowana na laptopie, ale w końcowej wersji przewidywane jest wdrożenie na mini-komputerze (Single-Board Computer) wyposażonym w GPU lub NPU. Zakłada się użycie modelu YOLO firmy Ultralytics lub modeli trenowanych na ich podstawie.

### Moduł Przetwarzania Danych

Moduł otrzymuje dane GPS, orientację mechanizmu obrotowego i macierz odchyleń oraz na ich podstawie podejmuje decyzję odnośnie docelowego położenia mechanizmu obrotowego. Jeśli nie obciąży on minikomputera przeznaczonego do detekcji na tyle, żeby znacząco obniżyć wydajność systemu, to zostanie wdrożony na nim. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie drugiego mini komputera, jak Raspberry Pi 4 lub 5.

### Moduł Sterowania Mechanizmem Obrotowym

Moduł otrzymuje dane dotyczące docelowej oraz rzeczywistej (obliczana w oparciu o dane z kompasu połączonego bezpośrednio z modułem oraz dotychczasowe kroki silnika) orientacji i na ich podstawie wyznacza prędkości kątowe przesyłane do silników. Zostanie wdrożony na mikrokontrolerze ESP-32 ze względu na niskie zapotrzebowanie na wydajność urządzenia oraz potrzebę fizycznego oddzielenia modułów od siebie, aby ułatwić rozwój oraz utrzymanie produktu. Będzie ono połączone z dwoma identycznymi komponentami składającymi się z silnika krokowego o mocy 1Nm, kontrolera do niego oraz zewnętrznego zasilania. Docelowo przewidziana jest instalacja modułu na minikomputerze przeznaczonym do detekcji obrazów.

## Detekcja Obiektów Ruchomych (Etap B)

Produktem drugiego etapu projektu jest przede wszystkich program pozwalający na rozpoznawanie obiektów ruchomych. Głównym elementem programu jest klasa Detector, która przeprowadza inferencję. Ma ona dwie ścieżki działania: przetwarza obraz jako całość, skalując go do okna, na którym trenowany był model (640x640 lub 1280x1280), lub przetwarza obraz fragmentami o wybranym rozmiarze i współczynniku zazębienia ramek. Dla drugiej możliwości konieczne jest dodatkowe zastosowanie algorytmu NMS, żeby usunąć duplikaty obiektów wykrytych w nachodzących na siebie fragmentach wyciętego obrazu.

W celu ułatwienia testowania i prezentacji w obecnej fazie projektu (do 17.12.2025 r.) program przyjmuje na wejście obrazy z kamery za pomocą protokołu RTSP, nagrania lub zdjęcia. Z tego samego powoduje umożliwia również wyświetlanie okna z wykrywanymi obiektami, zatrzymywanie detekcji, zapisywanie pojedynczych ramek oraz zapisanie filmu.

Program opiera się głównie na frameworku Ultralytics i bibliotece OpenCV. Framework został wykorzystany do przeprowadzenia inferencji i korzystania z gotowych sieci neuronowych o architekturze YOLO. Skorzystano z niego również przy trenowaniu, na przykładowym zbiorze danych z dronami, testowego modelu bazującego na modelach YOLO. Z kolei OpenCV zostało wykorzystane do przetwarzania obrazów.

Na tym etapie projektu zespół podjął również próbę oszacowania potrzebnej mocy obliczeniowej dla modułu detekcji obiektów. Zdecydowano, że otrzymane wcześnie Raspberry Pi 4 jest niewystarczające i żeby spełnić wymagania klienta, konieczny jest Single-Board Computer wyposażony w GPU lub NPU. Jako propozycje podano Nvidia Jetson Orin Nano Super lub nieco mniej wydajne Raspberry Pi 4 z naładką AI HAT+ 26 TOPS. W związku z odrzuceniem wykorzystania Raspberry Pi 4 do tego modułu, postanowiono wdrożyć i testować program na komputerze z GPU o architekturze CUDA, do czasu ewentualnego otrzymania wyżej wspomnianego sprzętu.

Żeby ułatwić rozwój systemu nagrano również kilka przykładowych filmów przelotu drona w rozdzielczości Full HD i 4K. Dystans wykrycia dla drona o wymiarach 245 x 289 x 56 mm ok. 50-60 m Dystans wykrycia można próbować zwiększyć zwiększając rozdzielczość kamery (testy wykonane na 1920x1080p) i zmniejszając rozmiary kafelków wykrycia (testy wykonane na 640x640p i 320x320p, schodząc poniżej 640p tracimy na pewności wykrycia).

## Mechanizm Obrotowy (Etap C)

Produktem trzeciego etapu jest fizyczny stelaż mechanizmu obrotowego, do którego przymocowana jest kamera wraz z anteną oraz program sterujący ruchem.

Stelaż został zaprojektowany w programie Autodesk Fusion 360 z naciskiem na minimalizację momentu bezwładności konstrukcji po zamontowaniu kamery oraz anteny. Następnie każdą część wydrukowano 3D z materiału PLA. Projekt był iteratywnie zmieniany poprawiając najgorsze elementy wpływające na wydajność ruchu. Do zapewnienia stabilności wykorzystano profile aluminiowe a dla płynności ruchu łożyska kulowe. Silniki krokowe użyte w rozwiązaniu obsługiwane są przez mikrokontroler ESP32-S3. Zdecydowano się na to urządzenie ze względu na niski pobór mocy oraz łatwość w utrzymaniu (kompatybilność z Arduino IDE oraz językiem C++). Oba silniki zgodne są ze standardem Nema23 a ich moment obrotowy wynosi odpowiednio 1.2 Nm dla horyzontalnego oraz 1 Nm dla wertykalnego. Moc jest przekazywana poprzez paski klinowe typu SPZ Impulsy obsługują dwa identyczne kontrolery TB6600 z 6400 mikrokrokami na pełen obrót. Po uwzględnieniu tej wartości oraz przełożenia jesteśmy w stanie poruszyć kamerą z precyzją ∼ 0.078° w osi poziomej oraz ∼ 0.12° w pionie. Elewacja jest ograniczony w zakresie <−20°; 80°> natomiast w płaszczyźnie horyzontalnej pozwala na pełną rotację < 0°; 360°>.

Program sterujący jest oparty o bibliotekę FastAccelStepper, która zapewnia wysokopoziomowe API do kontroli silników krokowych. Umożliwia ustawienie zadanej prędkości, przyspieszenia, kierunku obrotu. W celu ułatwienia testowania i prezentacji komunikacja odbywa się za pomocą transmisji szeregowej po kablu USB. Użytkownik wysyła komendy odpowiadające np. obrocie w prawo o 45° lub zatrzymaniu pracy. Jest przygotowany do łatwej integracji z modułem pośredniczącym implementowanym w przyszłym etapie pracy nad projektem.

# Załączniki

Tabela 3.1. Lista załączników

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Repozytorium Git | https://github.com/oskarw7/SOWA |
| 2. | Nagranie detekcji | https://drive.google.com/file/d/157YfM-YJnplOQa_1Z8zk91zpEbC25yeb/view?usp=sharing |
| 3. | Nagranie obrotu | https://drive.google.com/file/d/1Sgf105AAz-9SU-b1biV01_zpVYl8lNsC/view |
| 4. | Lista zakupów | Lista_Zakupow.xlsx |